Принцип работы

ионного двигателя

Его силовая установка состоит из двух самостоятельных блоков.

1

3

2

7

6

4

5

Один из них служит для получения электроэнергии ,другой- для подготовки

Рабочего вещества и его разгона. Рабочее тело хранится в баке 1( смотри рис)

В качестве рабочего тела выбирают тяжёлые металлы, которые легко

ионизируются при низком температурном испарении. Системой подачи 2

рабочее тело подаётся в камеру ,где оно нагревается до определённой температуры

а затем продувается  сквозь пористую парегородку  3 из серии нагретых вольфрамовых сеток. Ионизированный таким образом тяжёлый газ разгоняется потом в электрическом поле сеток 4-5 до больших скоростей (100-200 км/с). Снабжение энергией обеспечивает ядерная установка 6 с преобразователем 7.

Ионолёт можно использовать для полёта на Марс ,стартуя с промежуточной станции .

Что бы доставить на Марс груз 150 т,ионолёт должен иметь массу на старте 730 т,

Из них 370 рабочее тело. Примощности ядернойустановки 23 тыс. кВт и разгоняющим

Напряжении 4900 В получаемая сила тяги 495 Н. разгоняет ионолёт с ускорением

0,007 м/с2 . Продолжительность полёта 400 суток.

Злектроракетным двигателям принадлежит большое будущее.

Это доставка более значительных грузов.

Сокращение времени полёта.  Например

До Юпитера с 2,7 года до 1,5 лет

До Сатурна  с 6.1 года до 2,5 лет

До Плутона с 45 лет до 3лет